計算機結構 HW4 G15 Report

施力維 b04502031

蔡承佑 b06901051

- Screenshots

- Readme.txt Content

- Baseline (RTL)

- Baseline (Gate-level)

- FPU (Baseline RTL)

- FPU (Single RTL)

- FPU (Double RTL)

- FPU (Baseline Gate-level)

- FPU (Single Gate-level)

- FPU (Double Gate-level)

- Timing

- Baseline

- FPU

- Area

- Baseline

- FPU

- A*T Value

A = 70072.067986, T = 9.5

→ A*T = 665684.645867

- Design & Difficulties

  - Design

- Baseline:

將原有結構加入對其他指令的支援，例如：

PC Branch: (beq & zero) | (bne & ~zero)

Write Reg: jal ? 5’d31 : (RegDst ? IR[15:11] : IR[20:16])

PC input: jr ? read_data1 : original logic with modified branching

Write data: jal ? PC_add4 : original wire

ALU、ALU Control: 新增運算模式 (shift, less than,…)

- FPU

  - Difficulties

Debug時間花較久，RTL較容易，而Gate-level則需要從波形中找出計算較慢的部分加以修改，但經常照著我們以為較好的方法改實際上卻差強人意。理論上將submodule盡量整併會獲得更好的A*T，但是將原有的wire去除之後反而較差，需要多次調整。

此外，sdc的cycle time在每次修改設計後多次測試才能找出最佳解，亦花費許多時間，而compile的順序經過多次測試後發現先將原有map effort調高為high，執行後再以compile_ultra進行incremental mapping，A*T減少的效果顯著。

- Work Distribution

Baseline：collaborate

FPU：力維

Optimization：承佑

- A*T Improvement

- ALU adder: 將一個32-bit adder改為8個4-bit adder

- Output A: 將原本從ALU計算的答案拉出改為單獨計算(兩個和(a)共用的4-bit adder + XOR for MSB)

- Register: 由 assign read_data = regs[read_reg];

調整為:

always @(*) begin

case(read_reg)

5’dxx : read_data = regs[xx];

- ALU Control: 合併至ALU內

- ALU: 將beq, bne的運算從 ”-“ 改為 ”!=”

- PC: 使用30bit計算

- Control: 各個output對應的opcode做K-map化簡

- run.tcl: 新增以下指令 (effect: A: 73k→70k; T: 10→9.5)

set_structure  true

group_path -name clk -weight 15

report_path_group

compile -map_effort high  #改自compile

compile_ultra -increment